附件2

电动观光车规格参数表

| 电气系统 | 电控 | 英博尔控制器 | 参考样图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机 | 交流电机 |  |  |
|  | 电瓶 | 免维护电池 |  |  |
|  | 充电器 | 智能车载充电器 |  |  |
| 技术参数 | 额定乘员 | 14人 |  |  |
|  | 续航里程 （根据电瓶数量及容量和满载或空载决定 | ≥80Km | 最高时速 | 30Km/h |
|  | 系统电压 | 72V | 电机功率 | 5kw |
|  | 最小转弯半径 | 5.5m | 制动距离 | ≤ 4m |
|  | 最大爬坡度 | ≤ 25 | 最小离地(mm） | 240 |
|  | 长*宽*高（mm） | 5150*1550*2000 |  |  |
|  | 整备质量(kg) | 935Kg |  |  |
| 车身系统 | 座椅 | 皮革座椅 |  |  |
|  | 车身材质 | 酸洗磷化电泳铁壳车身 |  |  |
|  | 仪表台 | 注塑仪表台 |  |  |
|  | 后视镜 | 手动型外后视镜 |  |  |
|  | 车身玻璃 | 钢化玻璃 |  |  |
|  | 灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、转向灯、喇叭 |  |  |
|  | 音响 | 车载MP3多媒体一体机、专业扬声器 |  |  |
| 底盘系统 | 刹车系统 | 带刹车助力 |  |  |
|  | 转向系统 | 带转向助力 |  |  |
|  | 前后桥及悬挂 | 整体式后桥+高强度板簧 |  |  |
|  | 驻车制动系统 | 手柄式 |  |  |
|  | 制动方式 | 前碟后鼓 |  |  |
|  | 驱动方式 | 后驱动 |  |  |

- 产品质量及售后要求：

- 1.供应商提供的产品必须采用通过GB/T 34013认证的动力电池组，充电接口强制采用GB/T 20234.2-2015标准接口，车辆需取得《场（厂）内专用机动车辆型式试验合格证》，动力系统需通过CNAS认证实验室的2000小时耐久测试，其它未提及的产品指标均应满足国家相关规定。

- 2.车辆整车质保期限不低于1年，电池组质保期不低于1年。